Регулируемые решетки серий ДВР– это семейства параметрических моделей для систем вентиляции, поддерживающие различные уровни детализации (LOD300 и LOD400) и дополнительные опции.

Основные особенности:

- Визуальное представление

- Зависит от выбранного семейства (LOD300/LOD400).

- Зависит от выбранного уровня детализации.

- Дополнительная комплектация (выбирается одна опция):

  - КРВ – клапан расхода воздуха (в марке обозначается суффиксом -Р).

  - РП – регулятор потока воздуха.

  - Фильтр – фильтрующий элемент.

  - Ошибка при конфликте: Если выбрано несколько опций (например, РП + Фильтр), появится сообщение "Ошибка".

- Варианты крепления (выбирается один):

  - О – отверстия под саморезы.

  - П – пружинные фиксаторы(защелки).

- Тип системы (настроены под определенный тип):

  - Приточная вентиляция (Приток).

  - Вытяжная вентиляция (Вытяжка).

- Расчет скорости в живом сечении

  - Решетки автоматически рассчитывают скорость с учетом КЖС.

  - Если выбран КРВ (-Р), применяется коэффициент Кр (зависит от степени открытия клапана).

- Монтаж

  - Установка непосредственно в воздуховод или в стену/проем (решетка автоматически вырежет отверстие с помощью инструмента "Вырезать" на вкладке “Изменить”).

- Маркировка

- Формируется автоматически на основе:

Комплектации (КРВ, РП, Фильтр).

Способа крепления (О, П).

Размеров решетки.

- Если типоразмер нестандартный, в параметр ADSK_Обозначение нужно вписать марку вручную (на расчет скорости это не влияет).

Рекомендации по использованию:

- При выборе типоразмера с -Р нельзя одновременно активировать РП, Фильтр (иначе будет ошибка).

- Для нестандартных размеров используйте любые свободные параметры

- Для монтажа в стену используйте инструмент "Вырезать" (вкладка "Изменить").

Если у вас возникнут какие-либо вопросы по использованию наших моделей или появятся предложения по их улучшению – свяжитесь с нами