Регулируемые решетки серий ОГР-РН– это семейства параметрических моделей для систем вентиляции, поддерживающие различные уровни детализации (LOD300 и LOD400) и дополнительные опции.

Основные особенности:

- Визуальное представление

- Зависит от выбранного уровня детализации.

- Варианты крепления (выбирается один):

  - О – отверстия под саморезы.

  - МП – Монтажные пластины.

- Тип системы (настроены под определенный тип):

  - Приточная вентиляция (Приток).

  - Вытяжная вентиляция (Вытяжка).

- Расчет скорости в живом сечении

  - Решетки автоматически рассчитывают скорость с учетом КЖС.

- Монтаж

  - Установка непосредственно в воздуховод или в стену/проем (решетка автоматически вырежет отверстие с помощью инструмента "Вырезать" на вкладке “Изменить”).

  - Решетка РАГ-РН накладывается на проем, либо полностью утапливается в проем.

- Маркировка

- Формируется автоматически на основе:

Способа крепления (О, МП).

Размеров решетки.

- Если типоразмер нестандартный, в параметр ADSK_Обозначение нужно вписать марку вручную (на расчет скорости это не влияет).

Рекомендации по использованию:

- Для нестандартных размеров используйте любые свободные параметры

- Для монтажа в стену используйте инструмент "Вырезать" (вкладка "Изменить").

Если у вас возникнут какие-либо вопросы по использованию наших моделей или появятся предложения по их улучшению – свяжитесь с нами